云南省质	量技术监督局文件

云质监局函〔2016〕278号

云南省质量技术监督局关于进一步明确压力容器压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知

各州、市质量技术监督局，省特种设备安全检测研究院，各州、市质量技术监督综合检测中心，各行业、企业特种设备检验单位：

为进一步加强压力容器压力管道气瓶安全监管，结合我省贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016,以下简称《新固容规》）、《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014以下简称《瓶规》）等安全技术规范和总局下发的《质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知》（质检办特〔2015〕675号）、《质检总局特种设备局关于加强高风险锅炉压力容器安全监察工作的通知》(质检特函〔2016〕31号)等法律法规、文件工作实际，现就压力容器、压力管道、气瓶安全监察工作有关问题明确如下。

一、关于压力容器安全监察工作有关问题

（一）关于《新固容规》的执行。

1.国家质检总局颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）于2016年10月1日起施行，为做好《新固容规》与原《固定式压力容器安全技术监察规程》等规程的衔接工作，总局下发了《质检总局特种设备局关于〈固定式压力容器安全技术监察规程〉（TSG 21-2016）的实施意见》（以下简称《实施意见》，见附件），各级特种设备安全监察部门应加强对压力容器设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验单位的宣贯培训，严格执行《新固容规》和《实施意见》的各项规定。

2.压力容器监督检验单位应及时修订检验细则，明确监检各个环节质量控制、签字（章）的方式等。

3.压力容器使用单位要全面落实企业主体责任，按规定开展月度检查和年度检查工作，各级特种设备安全监察部门要加强督促和检查。

（二）关于天然气充装站用储气瓶组和撬装设备系统缓冲瓶的监管。

为理顺压缩天然气充装站用储气瓶组和撬装设备系统缓冲瓶监管工作，经请示质检总局特种设备局，站用储气瓶组和缓冲瓶应依据国家质检总局《关于承压设备安全监察有关问题的通知》（质检特函〔2012〕32号）的规定，根据其设计归类办理使用登记和进行定期检验。归类为气瓶的，使用单位应当在检验有效期届满前一个月将气瓶拆下送具有相应资质的气瓶定期检验单位进行检验，归类为压力容器的，使用单位应当在检验有效期届满前一个月向具有相应资质的压力容器定期检验机构报检。省局《关于撬装式加气设备内站用压缩天然气钢瓶监管问题有关意见的函》（云质监办函〔2014〕26号）和《关于CNG加气站内固定使用压缩天然气钢瓶定期检验问题回复意见的函》（云质监办函〔2014〕102号）作废，原已按上述两个复函办理了使用登记和定期检验的储气瓶组和缓冲瓶应当在检验有效期届满时重新按设计归类办理使用登记和进行定期检验。

（三）关于移动式压力容器安全监管。

移动式压力容器使用单位是移动式压力容器安全运行的责任主体，各级特种设备安全监察部门要强化对辖区内移动式压力容器使用单位和充装单位的监督检查，督促企业落实主体责任。针对使用单位安全管理人员和作业人员持证率低的问题，各州、市质量技术监督局要加大考试发证工作力度。

二、关于压力管道安全监察工作有关问题

（一）关于压力管道使用登记。

根据《质检总局特种设备局关于特种设备使用登记有关问题的复函》(质检特函〔2016〕1号)“对于在《中华人民共和国特种设备安全法》实施前安装、未经安装监督检验、未办理使用登记的压力管道，可由具有相应资质的检验机构进行全面检验或基于风险的检验。检验结论意见符合要求的，予以办理使用登记。对于在《中华人民共和国特种设备安全法》实施后安装、未经安装监督检验的压力管道，应依法进行处理。”的规定，为严格贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》，各地应当按照《压力管道使用登记管理规则》（TSG D5001-2009）第四条的规定，办理本行政区域内公用管道、工业管道和动力管道的使用登记。

（二）关于长输管道的监管。

根据《国务院安委会关于印发〈油气输送管道保护和安全监管职责分工〉和〈2015年油气输送管道隐患整治攻坚战工作要点〉的通知》（安委〔2015〕4号）精神，为进一步理顺我省长输管道安全监察工作，明确以下职责。

1.省局职责：组织实施全省长输管道等特种设备质量监督和安全监察,监督检查长输管道使用管理单位（总部）开展长输管道检验检测和风险评估工作。办理新建、改建、扩建长输管道安装单位的开工告知手续，及时安排、督促辖区州市局开展现场监督检查；负责办理长输管道的使用登记（除国家局办理的跨省长输管道外）。

2.州市局职责：组织实施辖区范围内长输管道等特种设备质量监督和安全监察，对新建、改建、扩建长输管道开展现场监督检查，督促安装单位实施安装告知和监督检验。对辖区内长输管道管理机构（分公司、管理处、泵站、输气站、输油站、分输站等）进行监督检查，检查“三落实、两有证、一检验、一预案”落实情况。

3.县区局职责由各州市局规定。

（三）关于涉氨制冷企业特种设备安全监察和检验。

1.各级特种设备安全监察部门要继续督促涉氨制冷企业落实特种设备使用单位主体责任，按照安全技术规范的要求，在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

2.州市级特种设备安全监察部门要督促和指导县区局开展专项整治工作，切实履行职能部门监管职责，对整治工作情况要进行抽查和督查，对整治工作不力的要进行通报。

3.特种设备检验机构要按照安全技术规范的要求认真开展压力容器定期检验和压力管道全面检验工作，针对涉氨制冷企业特种设备状况拟定检验方案，明确检验前准备、检验过程安全等各环节责任，确保检验质量和检验安全。

三、关于气瓶安全监察工作有关问题

（一）关于液化石油气钢瓶的安全评定。

根据《瓶规》和《质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知》（质检办特〔2015〕675号）的规定，对设计使用年限为8年的液化石油气钢瓶，可以在通过安全评定合格后，继续使用最长不超过一个定期检验周期。安全评定由具有液化石油气瓶检验资质的检验机构按照GB8334《液化石油气钢瓶定期检验与评定》国家标准进行。检验机构应对评定结论负责，同时应出具安全评定报告并在瓶体上喷涂字高为60至80mm 的“安全评定合格”字样。各液化石油气钢瓶检验单位应及时修订体系文件，编制安全评定细则和安全评定报告，制作喷涂“安全评定合格”字样模板。实施气瓶检验机构核准的鉴定评审机构对各液化石油气钢瓶检验单位进行评审时应当严格检查。

（二）关于移动式压力容器和气瓶充装单位年度检查。

根据《气瓶充装许可规则》TSG R4001-2006和《移动式压力容器充装许可规则》TSG R4002-2011的规定，州市质量技术监督部门每年应当对本辖区内的移动式压力容器和气瓶充装单位进行1次年度监督检查，各州市局应当严格按照规定开展年度监督检查工作，检查情况应及时报送省局。

（三）关于呼吸气瓶的监管。

在《瓶规》适用范围内的呼吸气瓶，其充装、使用管理和定期检验应符合《瓶规》的规定。经请示质检总局特种设备局，消防部门由于消防和应急实际工作需要，使用供气消防车充装空气呼吸气瓶，无需取得气瓶充装许可。

（四）关于钢质无缝气瓶定期检验水压试验的问题。

《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T 13004-2016已于2016年9月1日起施行，按照10.1.1条的规定水压试验采用外测法（小容积气瓶除外），各无缝气瓶检验单位应当在2017年6月30日前将水压试验装置更换为外测法水压试验设备，到期未进行更换的，一律停止检验工作。

各地特种设备安全监察部门要汲取2013年1月1日红河州烫平机爆炸事故和2016年1月1日玉溪市蒸压釜爆炸事故教训，按照《质检总局特种设备局关于加强高风险锅炉压力容器安全监察工作的通知》(质检特函〔2016〕31号)的要求，继续做好盛装毒性程度为极度和高度危害介质、易燃易爆介质、液化气体等高危介质的固定式压力容器、移动式压力容器和近年来事故多发的蒸压釜等快开门压力容器、印染洗涤行业用烘缸（筒）、渉氨行业用压力容器的安全监察工作，督促使用单位和检验单位严格落实主体责任，防止发生重特大事故和系统性安全风险。

本通知自下发之日起执行，省局之前相关文件与本通知规定不一致的，均按本通知贯彻执行。

附件：

国家质量监督检验检疫总局司（局）函

质检特函〔2016〕46号

质检总局特种设备局关于《固定式压力容器

安全技术监察规程》(TSG 21-2016)的实施意见

各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门），各有关单位：

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016，以下简称“新固容规”）将于2016年10月1日起施行。为做好与原《固定式压力容器安全技术监察规程》、《非金属压力容器安全技术监察规程》、《简单压力容器安全技术监察规程》、《超高压容器安全技术监察规程》、《压力容器使用管理规则》、《压力容器定期检验规则》以及《压力容器监督检验规则》（以下简称“原规程”）的衔接工作，按时贯彻“新固容规”，现提出以下实施意见，请遵照执行。

一、关于过渡期的要求

（一）2016年10月1日起，固定式压力容器设计、制造、改造和修理单位与用户签订合同时应当执行“新固容规”。

（二）2016年10月1日前已经签订合同或按照“原规程”下料投入制造的压力容器，仍可以按照合同约定的技术规范和“原规程”的规定完成制造、监督检验。

（三）2016年10月1日前按照“原规程”已经签订了改造或重大修理合同的压力容器，可以继续按照合同约定的技术规范完成改造或重大修理。

（四） 2016年10月1日前已完成的设计文件，需要继续用于制造时（属于本条第（二）款的除外），应当对设计文件与“新固容规”规定不一致的部分进行修改。

二、“新固容规”部分条款内容的说明

（一）产品标准的符合性申明。

采用“新固容规”1.10协调标准以外的产品标准（包括境外标准、行业标准、团体标准、企业标准等）设计、制造压力容器时，生产单位应当根据国家质检总局公告2012年第151号的规定，在质量证明书首页上申明本单位设计、制造的产品符合“新固容规”的基本安全要求，并在质量证明文件中提供“符合性申明”及“比照表”。

（二）材料。

1.关于材料的可追溯信息化标识。

“新固容规”2.1.1（4）中可追溯的信息化标识包括二维码、条码等，可追溯的材料信息包括材料制造单位名称、材料牌号、规格、炉批号、热处理状态、材料生产日期等内容。2016年10月1日起，压力容器制造单位应当订购在材料质量证明书上印制可追溯信息化标识的材料，压力容器制造监检人员也应当审查该信息

化标识。

2.关于境外牌号材料的复验。

“新固容规”2.1.2.1（4）对主要受压元件材料的化学成分和力学性能的验证性复验，原则上要求采用境内的检验和试验方法，复验结果实测值应当符合要求。

（三）设计。

1.关于设计专用印章。

“新固容规”3.1.2规定了设计专用印章的要求，在设计许可证有效期内，现有设计许可印章继续有效，但应当在设计许可印章下方加盖设计单位主要负责人印章；在2016年10月1日后取得（含换取）压力容器设计许可证的单位统一使用新名称“设计专用印章”，其内容应当满足“新固容规”3.1.2(2)的要求，其中“主要负责人”为单位法定代表人。

2.关于无延性转变温度。

“新固容规”3.2.12.2所述常见压力容器器壁金属无延性转变温度可参考《GB150-2011<压力容器>标准释义》GB150.4中11.4.9附表选取，未列出的金属无延性转变温度可参考相关金属材料手册。

3.关于快开门式压力容器的设计要求。

设计者应当在设计文件中规定快开门安全联锁装置的使用环境、校验周期、检验方法等技术要求，该装置还应当满足设计所依据的相关安全技术规范和标准的要求。如果快开门式压力容器结构本身具有安全联锁功能，可以不再另外设置安全联锁装置。

（四）制造。

1.关于制造许可级别。

压力容器制造许可的级别仍按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第22号）的规定执行（由于《特种设备目录》的调整， A3级压力容器制造许可项目中已取消球壳板制造）。

2.关于单独出厂受压元件、部件的监检。

“新固容规”施行后，单独出厂且需要进行监督检验的压力容器受压元件、部件为：具有焊缝的筒节、封头、球罐用球壳板，采用焊接方法连接的换热管束。

3.关于采用应变强化技术制造压力容器。

在国家标准GB/T 18442.7发布实施前，制造企业可参照国家标准报批稿《固定式低温绝热深冷压力容器 第7部分：内容器应变强化技术规定》（可在http://www.cscbpv.org.cn下载）自行制定企业标准，并按规定办理企业标准自我声明或者备案。

企业首次采用应变强化技术制造的低温绝热深冷压力容器，应当按照“新固容规”4.1.2的要求，约请低温绝热深冷压力容器型式试验机构进行真空绝热深冷容器型式试验。采用应变强化技术制造内容器前，制造单位应当按照“新固容规”4.2.7.3（4）的要求对应变强化工艺进行验证，进行样品容器的试制，试制过程应当事先通知型式试验机构并经过监检机构监督检验。

4.关于型式试验机构。

“新固容规”4.1.2中瓶式容器的型式试验暂由经过国家质检总局核准的气瓶型式试验机构进行。

5.关于大型压力容器现场制造。

“新固容规”注4-1所述大型压力容器指由于重量或体积等原因无法运输的容器。现场制造大型压力容器应当执行《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》（国质检特函〔2007〕402号）的规定，其中不论压力容器产品属于何种类别，持证的制造单位均直接向现场制造所在地的省级质量技术监督部门或市场监管部门申请审核或批准，无须再向质检总局申请。

6.关于静态蒸发率。

“新固容规”4.1.5.1（2）所述静态蒸发率检测结果，指根据型式试验结果或按照产品标准检测结果由企业确定的真空绝热压力容器静态蒸发率的保证值。

（五）监督检验和定期检验。

1.关于监检签字（章）。

“新固容规”规定了监检员在设计总图和监检工作见证上签字（章）确认。对于材料、焊接等环节的监检签字（章）方式应当由各监检单位质保体系规定。

2.超高压容器的监督检验和定期检验。

按照“新固容规”规定，超高压容器划分为第Ⅲ类压力容器。从事超高压容器监督检验和定期检验的检验机构仍按照《特种设备检验检测机构核准规则》的规定，应当分别持有RJ1和RD1资质。

（六）使用管理。

1.不需办理使用登记的在用压力容器。

按照“原规程”制造出厂、办理使用登记的在用压力容器，在“原规程”监管范围内但“新固容规”不监管的，或者“原规程”要求办理使用登记但“新固容规”不要求使用登记的压力容器，可以不再进行使用登记，由使用单位参照“新固容规”使用管理的有关规定进行安全管理。各地可以从使用登记信息化数据库中注销上述设备。

2.关于撬装式承压设备系统或机械设备系统（以下简称“设备系统”）的使用登记。

（1）安装在“设备系统”上的压力容器和压力管道，应当由具有相应资质的单位设计、制造，并依据相应安全技术规范要求经过制造监督检验。

（2）包含压力容器或压力管道的“设备系统”，其制造单位应当持有相应级别的压力容器制造许可证、压力管道元件制造许可证或压力管道安装许可证，系统经过制造监督检验（其中安全技术规范中未规定制造监督检验的压力管道元件可参照安装监督检验的要求进行）。

（3）“设备系统”中的压力管道可作为压力容器附属装置一并按照压力容器办理使用登记；只有压力管道的，按照压力管道办理使用登记。

（4）“设备系统”由使用单位直接申请办理使用登记（简单压力容器和本规程1.4范围内的压力容器除外），不需要办理压力容器或压力管道安装告知和安装监检。

质检总局特种设备局

2016年9月28日

（此件公开发布）

云南省质量技术监督局

2016年11月14日

| 抄送： | 局领导、两总师，办公室，机关党委纪委。 |  |
| --- | --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 |  | 2016年11月15日印发 |