国家质量监督检验检疫总局司（局）函

质检特函〔2017〕16号

质检总局特种设备局关于进一步加强大型游乐

设施、客运索道安全监察工作的通知

各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门），各有关单位：

近期，重庆、甘肃发生两起大型游乐设施相关事故。2月3日，重庆丰都县朝华公园大型游乐设施“遨游太空”，1名游客被甩出，经抢救无效死亡。3月9日，甘肃省陇南市西和县农村庙会上，一台非法经营使用的类似“旋转飞椅”的设备垮塌坠落，导致9名游客受伤。两起事故暴露出运营使用单位主体责任不落实、作业人员违规操作等问题，特别是庙会等活动中临时使用的设备，私自搭建、逃避监管、违法经营。各地应引起高度重视，举一反三，结合2017年特种设备安全隐患排查和治理工作，进一步加强大型游乐设施、客运索道安全监察，严防重特大事故和重大影响事件发生。有关要求通知如下：

一、加强部门协调联动，严厉打击违法违规行为。

针对庙会等活动临时使用大型游乐设施流动性强的特点，有关质监部门要积极向当地政府汇报，联合相关部门，采取针对性监管措施。一是落实主办单位和属地监管责任。按照大型活动“谁主办谁负责、谁审批谁负责”的要求，落实主办单位安全主体责任，以及属地政府和审批部门监督管理职责，严禁违法经营，严厉打击违法行为。在当地政府领导下，庙会等活动审批部门与质监部门建立沟通协调机制，及时通报活动中大型游乐设施等特种设备情况，对未按照法律法规进行检验和使用登记的设备，不得投入使用。二是重点查处非法制造行为。各地发现非法设备时，要及时依法查处，并将线索告知来源地质监部门；对查实的非法制造行为，要坚决打击，严厉惩处。游乐设施生产集中的重点区域，要加强对制造企业的监督检查，发现存在非法制造的集中开展整治。三是广泛宣传安全乘用知识。各地应利用各种宣传和信息手段，做好相关安全宣传教育工作，提醒广大群众提高安全意识，不要乘坐非法经营的游乐设施、客运索道等特种设备。

二、督促企业落实隐患排查，强化日常监督检查。

各地要按照《2017年客运索道、大型游乐设施安全隐患排查和治理工作方案》(质检特函〔2017〕9号，以下简称方案)的要求，结合当地特种设备安全隐患排查和治理工作方案，对使用单位隐患排查和治理情况开展针对性监督检查。一是支持配合工作组相关工作。按照总局特种设备局部署，相关检验机构和行业协会共同组织成立了隐患排查治理工作小组，协调隐患排查治理相关工作，研讨工作中遇到的问题，组织专家对隐患排查治理情况进行监督抽查。工作小组在各地开展相关工作时，请各地质监部门给予支持配合。二是督促企业落实排查计划。各使用单位要按照自查表格（见附件）要求，落实检查自查项目，如实填写表格并按要求上报。各地质监部门要将使用单位自查表格发送至辖区内各使用单位，并督促使用单位落实隐患排查部署，按照方案要求制订排查计划，按计划开展自查自纠工作，并在规定的时限内上报排查和治理情况。三是同步开展监督检查。在企业自查自纠和排查回访期间，各级质监部门也要根据各地具体工作安排，结合企业上报情况，同步进行安全监察，发现存在严重隐患的设备，要立即封停。监督检查情况由省级质监部门汇总后，按照方案要求每月5日前上报。四是强化行政执法。工作小组组织专家监督抽查期间，对于发现的问题，要及时反馈使用单位，并报告当地质监部门；各地质监部门接到报告后，要依法调查处理，消除隐患。对于未按照时间节点完成隐患治理的设备要依法封停。

三、做好重点时段安全监管，服务保障重大活动。

相关质监部门要认真做好节假日等重点时段和重大活动期间应急值守和服务保障工作，为党的十九大胜利召开营造良好特种设备安全氛围。一是做好节假日安全监管。以“五一”、“十一”等旅游高峰期为重点，督促运营使用单位对设备进行全面检查，配备足够的运营管理人员，对重点单位开展针对性监督检查。二是做好重大活动服务保障。本地有重大活动的地区，应按照当地党委和政府统一部署，拟定服务保障工作方案，全力以赴，做好活动期间特种设备安全服务保障工作。周边质监部门要积极支持配合活动举办地服务保障工作，构筑服务保障“护城河”。检验机构按照要求做好保障性检验，选派技术专家参与当地应急保障工作。

工作中遇到的问题和建议，请及时报告我局。

附件：1.大型游乐设施安全隐患排查表

2.大型游乐设施使用单位安全隐患排查汇总表

3.客运索道安全隐患排查表

质检总局特种设备局

2017年4月11日

（此件公开发布）

附件1

大型游乐设施安全隐患排查表

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备注册代码 |  |  |  |  |  |  | 产品级别 |  |  |  | □A □B □C级 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 设备所在省 |  |  |  | 市或区 |  |  | 设备地点 |  |  |  |  |  |  |
| 设备性能 参数 |  | 承载人数 |  |  | 设备高度 |  |  |  | 座舱数量 |  |  |  |  |
|  |  | 运行速度 |  |  |  |  |  |  | 设计使用年限 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  | 检查结果 |  |  |  |  | 检查出问题整改情况 |  | 备注 |
|  | 管理机构 |  | 应有安全管理机构 |  |  | □机构名称： □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员及操作、维修人员 |  | 应有安全管理人员及持证操作人员 |  |  | □ 有专职 人，兼职 人 □ 有持证安全管理人员 人 □ 有持证操作人员 人 □ 有持证维修人员 人 □ 有必备维修保养工具和设备 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理制度 |  | 安全管理制度应符合《大型游乐设施安全监察规定》（总局154号令）第21条 |  |  | □ 按总局154号令要求建立安全管理制度 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术档案 |  | 技术档案应符合总局154号令第22条 |  |  | □ 按总局154号令要求建立安全技术档案，档案齐全 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日、月、年检制度 |  | 严格执行日、月、年检制度，日、月、年检要求应满足最新版使用维护说明书的要求 |  |  | □日、月、年检表满足最新版使用维护说明书的要求 □ 按要求完成日、月、年检并记录 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备维护保养 |  | 游乐设备、设施维护保养 |  |  | □ 按规定维护保养，有维护保养记录 □ 在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，对大型游乐设施进行了全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探伤检查 |  | 重要焊缝及销轴探伤检查 |  |  | □ 按说明书要求进行NDT检查 探伤报告： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销轴磨损锈蚀检查 |  | 重要销轴磨损锈蚀检查：对轮轴、轮架轴、连接器轴、座舱吊挂轴等测量磨损量 |  |  | □ 销轴无明显磨损锈蚀（填写数值） 检查销轴： 磨损量： 检查销轴： 磨损量： □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压杠锁紧装置检查 |  | 压杠锁紧装置检查，检查锁紧装置是否有效，测量压杠空行程最大不超过35mm |  |  | □ 压杠锁紧装置有效（填写数值） 测量压杠空行程： □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全带 |  | 安全带应按使用维护手册中规定的规格、期限和条件进行更换。 |  |  | □安全带已按使用维护手册中规定的规格、期限和条件进行更换 □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援 |  | 应急救援：事故状态疏导乘客措施是否有效，检查救援设备有效性、应随时可用 |  |  | □已制定本单位应急预案； □已建立应急救援指挥机构； □已配备相应的救援人员、营救设备和急救物品； □已对每台（套）大型游乐设施制定专门的应急预案； □已对救援人员定期进行专业培训，且有记录； □每年至少对每台（套）大型游乐设施组织1次应急救援演练，且有记录； □已根据当地实际情况，与其他运营使用单位或公安消防等专业应急救援力量建立应急联动机制，制定联合应急预案，并定期进行联合演练，且有记录； □疏导乘客措施有效，疏散时间： h □救援设备有效性； □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乘客须知 |  | 应在显著位置公布乘客须知 |  |  | □有乘客须知；□公布位置显著； □乘客须知注明了设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等 □其它： □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全标识 |  | 应有醒目的安全标识 |  |  | □有安全标识；□安全标识设置醒目； □其它： □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 责任落实情况1 |  | 运营使用单位、安全管理机构和安全管理人员，应当履行总局154号令第27条的职责； |  |  | □总局154号令第27条规定的责任已经落实 □存在问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 责任落实情况2 |  | 运营使用单位对服务人员岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能，协助操作人员进行应急处置；操作人员应当履行总局154号令第28条的职责； |  |  | □已对服务人员岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能，协助操作人员进行应急处置； □操作人员已经履行总局154号令第28条的职责； □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租借场地的运营使用单位 |  | 运营使用单位租借场地开展大型游乐设施经营的，应当与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度。 |  |  | □本单位为租借场地开展大型游乐设施经营的，且与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度； □存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 根据设备具体情况添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查问题详细 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 排查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
| 说明：1.本表“一台设备一张表格”。一式两份，分别上报协会邮箱和当地监察机构。协会邮箱：yhpc2017@caapa.org,电话010-68825005/63990139。 2.填写检查结果栏时，表示“肯定”、“否定”和“无此项”的判断分别在“□”内以“√”、“×”和“/”表示。 3.以上第8、9、10项，凡有检查数据要求的应填写检查数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

大型游乐设施使用单位安全隐患排查汇总表

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 上报日期 |  | 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在省 |  |  | 市或区 |  |  |  | 建园时间 |  | 年 月 |  |
| A级设备数量 |  |  | B级设备数量 |  |  |  | C级设备数量 |  |  |  |
| 在用设备总数 |  |  |  |  |  |  | 单位职工总数 |  |  |  |
| 持证安全管理人员 |  |  | 持证维护保养人员 |  |  |  | 持证操作人员 |  |  |  |
| 使用单位自查情况 |  | 自查设备数量 |  |  |  |  | 整治隐患数量 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 检查出问题数量 |  | 序号 | 项目 |  |  | 检查出问题数量 |
|  | 管理机构 |  |  |  |  |  | 安全带 |  |  |  |
|  | 管理人员及操作、维修人员 |  |  |  |  |  | 应急救援 |  |  |  |
|  | 安全管理制度 |  |  |  |  |  | 乘客须知 |  |  |  |
|  | 技术档案 |  |  |  |  |  | 安全标识 |  |  |  |
|  | 日、月、年检制度 |  |  |  |  |  | 责任落实情况1 |  |  |  |
|  | 设备维护保养 |  |  |  |  |  | 责任落实情况2 |  |  |  |
|  | 探伤检查 |  |  |  |  |  | 租借场地的运营使用单位 |  |  |  |
|  | 销轴磨损锈蚀检查 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 压杠锁紧装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位基本情况简介 |  | (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型案例说明 |  | (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作建议 |  | (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  | （签字） |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |
| 说明：本表一个使用单位一张。一式两份，分别上报协会邮箱和当地监察机构。协会邮箱：yhpc2017@caapa.org,电话010-68825005/63990139。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

客运索道安全隐患排查表

| 使用单位 |  |  |  |  |  | 索道类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索道名称 |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |
| 一、使用和管理资料自查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自检项目 |  |  | 自检内容 |  |  |  |  | 自检结果 | 备注 |
| 1 | 作业人员持证 |  |  | 现场作业人员应持证上岗，安全管理人员和作业人员证件应在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度 |  |  | （1）应建立健全技术档案管理制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）应建立健全安全操作规程； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）应建立健全日常检查与定期自行检查制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）应建立健全维护保养制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）应建立健全定期报检制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （6）应建立健全作业和服务人员守则； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （7）应建立健全作业人员及相关服务人员安全培训考核制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （8）应建立健全应急救援演练制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （9）应建立健全意外事件和事故处理制度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （10）应建立健全国家法定节假日或者开展大型活动前全面检查维护和安全值班制度 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 使用登记 |  |  | 应按规定进行使用登记 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机构的设立 |  |  | 应按条例要求建立安全管理机构或专职管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员的安全教育和培训 |  |  | 安全教育和培训记录齐全，持证人员均得到岗前教育和培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急救援预案和演练 |  |  | 应建立事故应急救援措施、救援预案并有演练记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工作记录 |  |  | （1）及时和如实填写运行记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）及时和如实填写日常检查记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）及时和如实填写日常维护保养记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）故障排除情况实记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备技术档案（注：在用的旧索道，如果设备技术资料有缺失，应当由使用单位联系相关单位予以完善，单不作为本项检验结论的否决内容） |  |  | （1）出厂文件； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）监督检验报告； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）使用登记相关文件； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）改造、重大修理技术资料文件； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）年度自行检查记录； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （6）定期检验报告； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （7）应急救援演练记录； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （8）运行、维护保养、设备故障与事故处理记录； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （9）作业人员培训、考核和证书管理记录； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （10）《特种设备安全监察条例》和客运索道有关安全技术规范规定的使用维护说明书、设备图纸、产品质量合格证明等安装技术文件和资料 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全技术自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 自检项目 |  |  | 自检内容 |  |  |  |  | 自检结果 | 备注 |
| 1 | 3 线路及总体工艺 | 3.11 缆车通过性 |  | (2)车厢外壁与障碍物横向净空（填写实测值及结论） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3.13 架空索道离地最小距离 |  | (1)无人通行的地区和行人通过的地段（填写实测值及结论） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)站口附近区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)跨越道路和公用设施的 地段（填写实测值及结论） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 架空索道救护 | 4.1 垂直救护设备 |  | (1)救护设备配备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)救护设备存放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)救护绳 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4.2 水平救护设备 |  | (2)驱动机防雨固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)救护吊具存放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)救护吊具通过性 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4.3 水平 救护索 |  | (4)救护索表面损伤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)循环救护索位置 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 架空索道救护 | 4.5 救护演习 |  | (1)救护演习要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)垂直救护演习 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)水平救护演习 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5承载索、运载索、牵引索、平衡索 | 5.7 钢丝绳接头状态直径增大量 |  | (1)钢丝绳接头绳股插入部位表面的损伤 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | (2)绳股插入点钢丝绳直径增大量（填写最大增粗量） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 线路设施 | 6.12 托压索轮安装 |  | 平衡臂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮组绳槽中心线 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 6.13 托压索轮转动 |  | 转动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮衬 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 6.16索距 |  | 索轮组两端索距偏差（填写最大偏差值和支架号） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7 站房和 驱动迂回设备 | 7.2 站内设施安全性 |  | 站内机械设备、电气设备及钢丝绳必要的防护 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 7.4 电源及备用动力 |  | 电源和备用动力 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 7.14 站口防护网 |  | 防护网的安装 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 7.15 驱动迂回轮 |  | (1)防断轴检测开关和防飞出装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)运转和轮衬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)螺栓和闸盘 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 7.20 制动器 |  | (1)制动器要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)制动块和制动力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)闸打开指示开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)安全制动器手动操作方式 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 7.22 制动液压站 |  | (1)外壳温度和渗漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)油压上下限控制 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 7.23 减速机 |  | (2)运转和润滑油量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)润滑油路保护 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10 重锤张紧系统 | 10.3 二次保护装置 |  | 重锤张紧系统二次保护装置的设置 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 10.8 限位开关 |  | (2)限位开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)触发装置 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11 液压张紧系统 | 11.1张紧油压 |  | 张紧油压值 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 11.4限位开关 |  | (2)限位开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)触发装置 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 11.5 张紧力控制 |  | (1)上下限停车保护控制（填写上下限数值） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)张力或油压自动保持控制（填写上下限数值） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 13 抱索器和吊具 | 13.1 抱索器防滑力 |  | 固定抱索器、夹索器拧紧力矩（填写实测值） |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 13.8 吊椅 |  | (1)护栏要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)吊椅结构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)吊椅防锈 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 13.10 吊篮 |  | (1)吊篮门 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)周围护栏高度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)吊篮结构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)吊篮防锈 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 13.11 吊厢 |  | (1)车窗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)吊厢门 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)吊厢内防护栏杆或者防坠落装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)吊厢防锈 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 13.12吊架 |  | 吊架与吊具连接 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 14 双线往复式架空索道、缆车客车 | 14.1车厢门 |  | 车厢门的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 14.6救护设置 |  | (1)人孔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)配备有救援车时，车厢端部设置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)车组往复式索道缓降器配置要求 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 14.9客车制动器的功能 |  | (1)断绳检测装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)制动器手动操纵功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)客车制动器安装和磨损 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 15脱挂抱索器架空索道和缆车站内监控与状态检测 | 15.3 挂结前状态检测 |  | 挂结前状态检测开关模拟试验 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 15.4 挂结后状态检测 |  | (1)挂结后状态检测检测开关模拟试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)未挂结好吊具出站情况 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 15.8 抱索器弹簧力检测 |  | 弹簧力检测值显示功能，超出设定值的模拟停车试验 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 16 安全保护装置 和信号系统 | 16.3风速仪 |  | 风速仪和风速显示及报警装置的设置 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 16.4紧急事故开关 |  | 紧急事故开关的安装位置、选型和动作 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 16.5脱索保护 |  | 保护开关模拟试验 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 16.6大轮位置保护 |  | 检测开关模拟试验 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 16.8张紧行程保护 |  | 保护开关模拟试验 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 16.15进站减速信号 |  | 往复和脉动索道的进站减速控制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 17 安全标志 | 17.2乘客须知 |  | 乘客须知的设置 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 17.3站台安全指示 |  | 站台上安全指示标志的设置 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 17.4安全说明 |  | 安全说明、载荷标志 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 18架空索道和缆车通讯 | 18.2广播通讯 |  | (1)线路广播 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)停电时使用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 19 负荷试验 | 19.2空载试验 |  | (1)起动和各部件运转情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)工作制动情况和紧急制动加速度 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 19.6紧急驱动装置试验 |  | (1)控制系统的功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)起动时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)运行速度 |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 |  |  |  |  | 排查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  | （签字） |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
| 说明：1.自检结果处填写“实测值”、“符合要求”、“不符合要求”或者“无此项”。 2.安全技术自检的详细内容、要求和方法，按照项目编号对照检规进行。 3.此表格“一条索道一张表格”，一式两份，分别上报索道协会和当地监察机构。 索道协会邮箱： suodaozijian@163.com，电话010-64063386。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：中国特种设备检测研究院，国家客运架空索道安全监督检验中心，中国游艺机游乐园协会，中国索道协会。